汽车车身整形修复工题库

一、判断题：

- 业务接待（服务顾问）对于所推销的服务或商品特性介绍越多，越能达到顾客满意。

- 每个车辆送修人员都知道自己想要什么。

- 顾客最担心的是价格。

- 良好的说服力是业务接待（服务顾问）最大的才能。

- 顾客所做的决定大都是理性的。

- 在车辆交修确认时，业务接待只要向顾客解释维修内容即可。

- 接车时，业务接待应尽快了解客户需求，开好工单，请客户签字后，铺三件套，及时将车送至车间维修。

- 主导型顾客喜爱做决定，且决定做的很快，而分析型的顾客善于思考分析，且不喜欢做决定。

- 当某一项目有两种维修方案时，为了不引起不必要的麻烦，没有必要都告诉客户，可按照我们自己选定的方案向客户说明。

- 顾问式销售以客户为本，传统式销售以商品为本。

- 销售的三要素包括信心、需求、购买力。

- 机动车维修从业人员职业道德的主要内容包括爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会。

- 机动车维修职业的社会责任是恢复和提高机动车技术状况，充分发挥机动车的效能和降低运行消耗。

- 交通部《机动车维修管理规定》（2005年7号令）规定机动车维修竣工出厂质量保证期中行驶里程和日期指标，以先达到者为准。

- 机动车维修企业质量信誉等级分为优良、合格、基本合格和不合格。

- 为了防止汽车维修过程中有害气体排入大气，调试车间应设置汽车尾气收集净化装置。

- 《中华人民共和国大气污染防治法》中规定企业应当采取措施，防止或减少固体废物对环境的污染。

- 在机动车维修服务中，拖托修方就是服务对象，是消费者。

- 汽车维修标准体系总结构分为三部分三个层次。

- 机动车维修企业要用国标《汽车维修业开业条件》等来指导企业建设和经营发展的决策。

- 《汽车维护检测诊断技术规范》（GB/T18344—2001）中明确规定了汽车二级维护的工艺流程。

- 车身修复工作区一般分为钣金加工检查工位、钣金加工校正工位、车身校正工位和材料存放工位等。

- 轿车车身校正工位的安全操作空间：长度一般为8 m ～10 m，宽度一般为5 m ～6.5 m。

- 车身维修车间内，从主气管路分流到各工位分管路的连接方法可任意设置，只要有足够的气量即可。

- 车身修复操作中，气体保护焊的用电量最大。

- 在车身修复操作中不要穿着过于宽松的衣服。

- 拧紧车身上的紧固件时，拧不动时可用加长杆。

- 车身修复操作时电动工具和设备的电源线应该正确接地。

- 对车身板件进行焊接或用割炬.等离子弧切割时要做好其他部件的防护工作，防止火灾的发生。

- 当车间发生火灾且烟雾过大时，要打开门窗及时排烟。

- 在进行气体保护焊焊接时只要佩戴好防护面具即可。

- 对镀锌钢材进行焊接时烟尘和锌蒸气会对人体产生非常大的伤害。

- 使用呼吸器前要进行密合度测试。

- 在焊接时最好穿绝缘鞋，防止触电事故的发生。

- 车身修复使用的凿子和冲子应正确打磨，保持锋利状态。

- 可以用压缩空气来吹洗衣物，不能用来清理身体。

- 使用移动式千斤顶举升车辆到一定高度后，可以在车下作业。

- 在调漆间附近可以使用割炬或焊接设备进行操作。

- 在气动锯切割钢板时需要佩戴耳罩。

- 安全鞋的主要作用是防止长时间站立脚部疲劳。

- 焊接手套的作用是防止紫外线伤害手部皮肤。

- 维修工具使用完毕后，应将其擦拭干净再放入工具箱。

- 凿子进行打磨修整时不能呈现蓝色。

- 打磨机的砂轮片超过其极限转速时会破碎伤人。

- 焊接用的气瓶要固定牢靠，不用时要拧紧气瓶顶部的主气阀。

- 碰撞修理就是将汽车恢复到事故前的尺寸。

- 车架式车身由车架来承受载荷。

- 整体式车身有部分骨架，其他的部件全部焊接在一起。

- 硬顶轿车的特征是只有一个中柱。

- 常见的车身结构主要分为车架式和整体式两种。

- 车架有足够的坚固度，在发生碰撞时能保持汽车其他部件的正常位置。

- 车架式的主车身是用螺栓固定在车架上的。

- 整体式车身的门槛板是车身上的覆盖件。

- 在车身前纵梁上有预应力区设计，在碰撞时折曲并吸收冲击能量。

- 前置后驱汽车前车身的强度比前置前驱汽车前车身的强度大。

- 强度最高、承载能力最强的车架是框式车架。

- X形车架中间窄，刚性好，能较好地承受弯曲变形。

- 车架式车身在前车轮前面和后车轮后面的区域设计成扭力箱结构。

- 车架在发生碰撞时，由中部车架变形吸收能量。

- 整体式车身刚性较大，有助于向整个车身传递和分散冲击能量，使远离冲击点的一些部位也会有变形。

- 整体式车身前部结构比车架式车身复杂得多。

- 整体式车身前部板件承受的载荷更大，要求前部车身的强度要好。

- 整体式前车身制造精确并具有很高的强度。

- 前置后驱车身的后纵梁后段和后纵梁是分开的，以方便车身维修时更换作业。

- 旅行车由于没有单独的后车身，采用加大顶盖内侧后板及后窗下部框架，将顶盖内侧板延伸至后侧板等措施来加强车身的刚度。

- 在轿车后车身的后围上盖板和后座软垫托架连接在后侧板和后地板上，可防止车身扭曲。

- 行李箱盖的构造类似于发动机罩，包括外板、内板和加强梁。

- 发动机纵置前置前驱和发动机前置后驱汽车的前车身几乎是相同的。

- 前置前驱汽车横置发动机和纵置发动机的前车身有很大不同。

- 前置前驱汽车后纵梁的后段都经过波纹加工，以提高吸收撞击的能量。

- 前轮驱动汽车的发动机可以纵向放置也可以横向放置，这两种发动机的支撑方式是相同的。

- 前置前驱的后轮采用独立的滑柱式悬架，后面发生碰撞时对后轮定位的影响比后轮驱动汽车要大得多。

- 在拉伸前，要仔细研究汽车结构和损伤程度，决定应拆去什么和保留什么。

- 校正时要用最少量的拉伸来修复损坏部件的变形，并且不会造成进一步的车身结构损伤。

- 车架式车身的车架金属板厚度在3mm以上，可以承受反复的拉伸。

- 整体式车身损伤较轻的表面可以使用单向拉伸。

- 在拆卸部件时应以单元的形式来拆卸，这样可减少拆卸时间。

- 单向拉伸减少了薄钢板被拉断的危险。

- 车身修理时，要用“从外到里”的顺序完成修理过程。

- 车身前部损坏就先修理前部部件，后部损坏就先修理后部部件。

- 前纵梁在三个方向都有变形，要先修复高度方向的变形。

- 拉伸校正的程度是由损坏部件的尺寸决定的。

- 一个板件的变形一般拉伸校正1-2次就能恢复尺寸。

- 拉伸中不断停止拉伸、保持、放松、再拉伸的重复过程是为了消除内部的应力。

- 前立柱向后发生变形时，同时拉伸前纵梁和挡泥板可以有效恢复变形。

- 整体式车身的定位可采用在车身的固定孔内放置适当的塞钩进行定位。

- 拉伸校正程序就是从混在一起的众多小问题中，找出修理的先后顺序。

- 现代车身上用的焊接方式有电阻点焊、保护焊、电弧焊和钎焊。

- 焊接接头的强度受操作者水平的影响不大。

- 车身的装饰性部件可以使用保护焊进行焊接。

- MIG焊和MAG焊的含义是相近的。

- 插入件对接时，插入件可以使部件的装配和对中更容易，但焊接难度增加。

- 经保护焊焊接过的位置可修平和打磨到与表面同样的高度，不会降低强度。

- 使用保护焊后要做好防腐工作，而电阻点焊焊接后不用。

- 在焊接中产生的热量过多，周围的板件将会变形。

- 对于薄金属板防止焊接熔穿的方法是控制焊接接头附近的热量。

- 保护焊可使焊接板件100%的熔化。

- 焊接电流增大会使熔深增加，导致熔穿。

- 焊接电压过低电弧长度会增加，焊接熔深会减小。

- 导电嘴到工件距离为20mm时焊接效果最好。

二、单选题：

1.寒暄是会客中的开场白，是交谈的序幕。通过“哦，您是人大毕业的，说起来我们还是校友呢。”等用语言来进行的寒暄属于（  ）。

A.问候型

B.言他型

C.攀认型

2.销售人员在与顾客交往过程中，应该考虑（  ）。

A.企业的利益

B.顾客的利益

C.企业和顾客的利益

3.在与顾客交谈中，如确有急事需离开处理，可（  ）。

A.向顾客说明并致歉意，再离开

B.向同事打招呼，再离开

C.向主管说明，再离开

4.销售人员在与顾客交谈时，符合谈吐礼仪要求的是（  ）。

- A.信口开河

B.注意倾听

C.含糊其辞

5.与不熟悉的汽车消费者谈话，适合采用（  ）。

A.私人距离

B.常规距离

C.礼仪距离

6.一般首先询问价格是中国汽车潜在客户的习惯，有可能导致这种行为的三个因素为（  ）。

A.没有购车经验、通过询问价格与预算作对比、通过价格来判断产品价值

B.没有购车经验、通过询问价格与预算作对比、是否购车取决于价格因素

C.没有购车经验、通过价格来判断产品价值、是否购车取决于价格因素

7.对于走进4S店的客户，不一定每一位都是潜在客户，其表现为（  ）。

A.眼神的不同、没有明确的好恶、直接问价

B.言谈与行动不同、没有明确的好恶、直接问价

C.眼神不同、言谈与行动不同、直接问价

8.为成功进行产品销售推广，最初的沟通目的应该集中在（  ）。

A.让客户感受到产品的优越性、给客户留下一个深刻的好印象

B.让客户感受到产品的优越性、让客户感受到4S店的迎客氛围

C.让客户感受到4S店的迎客氛围、给客户留下一个深刻的好印象

9.在初次沟通中，为了让客户对你预先设计的东西留下印象，应该先注重在（  ）。

A.销售

B.建立关系

C.品牌美誉度

10.社会主义职业道德的核心是（  ）。

A.吃苦耐劳

B.诚实守信

C.为人民服务

11.交通部《机动车维修管理规定》（2005年7号令）规定汽车和危险货物运输车辆二级维护质量保证期为（  ）。

A.车辆行驶5000公里或30日

B.车辆行驶4000公里或30日

C.车辆行驶6000公里或30日

12.机动车维修技术人员包括：技术负责人，从事机修、电器、钣金、涂漆、车辆技术评估作业的技术人员和（  ）。

A.企业负责人

B.质量检验人员

C.业务员

13.《汽车维修业开业条件 第2部分：汽车专项维修业户》中规定将专项维修作业的业户分为（  ）。

A.16项

B.15项

C.17项

14.二级维护作业规范中规定首先要对车辆进行（  ）。

A.清洁

B.维护

C.检测

15.《营运车辆综合性能要求和检验方法》（GB 18565-2001）属于（  ）。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.汽车行业标准

16.国际标准化组织的缩写是（  ）。

A.ISO

B.ICO

C.IMO

17.使用灭火器时应该对准（  ）。

A.火焰上部喷射灭火剂

B.火焰中部喷射灭火剂

C.火焰根部喷射灭火剂

18.车身维修车间所使用的压缩空气压强是（  ）。

A.0.1 MPa～0.3 MPa

B.0.5 MPa～0.8 MPa

C.0.3 MPa～0.5 MPa

19.电阻点焊机焊接时的电流为（  ）。

A.30 A～40 A

B.20 A～30 A

C.10 A～20 A

20.防护效果最好的呼吸器是（  ）。

A.滤筒式呼吸器

B.供气式呼吸器

C.防尘式呼吸器

21.焊接时戴焊接头盔的主要目的是（  ）。

A.防止紫外线对眼睛伤害

B.看清楚焊接位置

C.防止头部碰伤

22.维修人员进行某项操作时要戴耳罩，这项操作是（  ）。

A.焊接

B.拧螺栓

C.打磨

23.在对小的板件打孔时，正确的操作是（  ）。

A.用手握紧后打孔

B.用台钳夹紧后打孔

C.用脚踩紧后打孔

24.用压缩空气进行清洁时，空气压力要求在（  ）。

A.0.8 MPa以下

B.0.3 MPa以下

C.0.5 MPa以下

25.在使用液压机时，操作者应该站在（  ）。

A.液压机的正面

B.液压机的侧面

C.液压机的下面

26.举升机举升车辆后，应（  ）。

A.液压自锁

B.安全钩锁紧

C.液压自锁和安全钩锁紧共同作用

27.移动式液压千斤顶降低高度时应（  ）。

A.顺时针慢慢转动手柄

B.逆时针慢慢转动手柄

C.上下压动手柄

28.保护耳朵的耳罩主要防止（  ）。

A.低分贝噪音对听力的伤害

B.中分贝噪音对听力的伤害

C.高分贝噪音对听力的伤害

29.焊接时的防护镜片是（  ）。

A.茶色镜片

B.深色镜片

C.淡色镜片

30.使用灭火器进行操作时，离火源的距离是（  ）。

A.2 m～3 m

B.1 m～2 m

C.3 m～4 m

31.对滤筒式呼吸器进行负压测试的方法是（  ）。

A.手掌放到滤芯上并吸气

B.手掌放到滤芯上并呼气

C.手掌罩住呼气器出气口并呼气

32.对滤筒式呼吸器进行正压测试的方法是（  ）。

A.手掌放到滤芯上并吸气

B.手掌放到滤芯上并呼气

C.手掌罩住呼气器出气口并呼气

33.砂轮上有2500 r/min的标记，含义是（  ）。

A.转速可以高于2500转/分钟

B.转速必须在2500转/分钟

C.转速不能高于2500转/分钟

34.下面不是车身结构性部件的是（  ）。

A.前立柱

B.后纵梁

C.前翼子板

35.车架式车身在碰撞时主要吸收能量的是（  ）。

A.主车身

B.纵梁

C.横梁

36.目前小型货车上使用的车架是（  ）。

A.梯形车架

B.X形车架

C.框式车架

37.整体式车身上刚性最大的部分是（  ）。

A.前车身

B.中车身

C.后车身

38.在前置前驱前车身上，支撑减震器的是（  ）。

A.前横梁

B.前纵梁

C.前挡泥板

39.同样大小的汽车，车架式车身和整体式车身的内部空间相比（  ）。

A.车架式车身内部空间大

B.整体式车身的内部空间大

C.同样大

40.整体式车身与车架式车身相比，其特点的是（  ）。

A.汽车通过性提高

B.安全性更高

C.碰撞时把损坏局限在某些部件上

41.前置后驱的车身被分成（  ）。

A.五个主要部分

B.三个主要部分

C.四个主要部分

42.前置后驱汽车的发动机纵向放置在前车身的（  ）。

A.中间梁上

B.前悬架横梁上

C.后纵梁上

43.下列属于整体式车身前车身的部件的是（  ）。

A.门槛板

B.前纵梁

C.中立柱

44.车身立柱采用（  ）。

A.U形结构

B.X形结构

C.箱形结构

45.拉伸时，要停止拉伸、放松应力的条件是（  ）。

A.当链条拉紧时

B.当出现一定的变形量时

C.当拉到标准尺寸时

46.在使用链条和液压顶杆进行拉伸时，链条的角度不能小于（  ）。

A.60º

B.90º

C.120º

47.过度拉伸板件的处理是（  ）。

A.用力顶回去

B.更换新件

C.用热收缩处理

48.两个前纵梁都发生了变形，校正方法是（  ）。

A.不拆水箱框架，先校正严重损伤的纵梁

B.不拆水箱框架，先校正轻微损伤的纵梁

C.拆开水箱框架，分开校正

49.纵梁向右弯曲时，校正方法是（  ）。

A.夹紧纵梁右侧的板件，再进行拉伸

B.夹紧纵梁左侧的板件，再进行拉伸

C.以上两种夹紧方法都可以

50.一辆前端严重碰撞的汽车，要先校正（  ）。

A.水箱框架部位

B.车身中部

C.前纵梁

三、多选题：

- 1.下列属于《全国机动车维修行业行为规范公约》的内容有（  ）。

A.弘扬职业道德、建设精神文明

B.规范操作、保证质量

C.文明生产、保护环境

D.尊老爱幼、热情待人

- 2.交通部《机动车维修管理规定》（2005年7号令）规定机动车维修经营业务根据维修车型分为（  ）。

A.汽车维修经营业务

B.危险货物运输车辆维修经营业务

C.摩托车维修经营业务

D.其他机动车维修经营业务

- 3.机动车维修过程中存在的环境污染物有（  ）。

A.旧机油

B.废旧汽车配件

C.旧蓄电池

D.旧空调制冷剂

- 4.燃烧时的必要条件有（  ）。

A.二氧化碳

B.氧气

C.易燃物

D.足够的温度

- 5.打磨金属时佩戴的防护用品有（  ）。

A.防尘口罩

B.防护手套

C.防护面罩

D.耳罩

- 6.当汽油燃烧时科学的灭火方法有（  ）。

A.用大量的水灭火

B.用干粉灭火器灭火

C.用防火沙灭火

D.用风吹灭火

- 7.用压缩空气枪吹洗工件时，应佩戴的防护用品有（  ）。

A.耳罩

B.护目镜

C.头盔

D.防尘口罩

- 8.车辆在车间停放时，防止车辆移动的措施有（  ）。

A.拉紧手动制动器

B.踩紧脚制动器

C.变速杆打到驻车档

D.车轮下塞楔型木块

- 9.下列操作时应该佩戴呼吸器的有（  ）。

A.焊接

B.打磨抛光

C.喷射防腐剂

D.清洗部件

- 10.车身左右前纵梁的数据可以用（  ）。

A.轨道式量规进行测量

B.通用测量系统进行测量

C.麦弗逊撑杆式中心量规进行测量

D.超声波测量系统进行测量

- 11.在车架右前部朝右侧拉伸校正时，进行辅助定位的方法是（  ）。

A.右后方部朝右侧拉紧定位

B.左后方部朝右侧拉紧定位

C.右后方部朝左侧拉紧定位

D.左前方部朝左侧拉紧定位

- 12.前立柱碰撞后长度减小，要恢复前立柱长度尺寸，可以通过拉伸（  ）。

A.水箱框架

B.车颈板

C.纵梁后部

D.纵梁前部

- 13.车身校正设备应该具备的功能有（  ）。

A.配备精确的三维测量系统

B.测量系统的精度要达到±5 mm

C.要配备多种钣金拉伸工具

D.配备一个拉伸塔柱

- 14.修理好的车辆在行驶一段时间后，车身上由于应力产生的变形有（  ）。

A.焊点拉开

B.油漆层剥落

C.裂纹

D.焊缝的保护层裂开

15.适合对整体式车身校正的设备有（  ）。

A.地框式校正设备

B.L型校正设备

C.框架式校正设备

D.平台式校正设备

16.下面叙述正确的是（  ）。

A.车身校正设备只要配备测量系统就可以高质量修复车身

B.车辆在固定前要把测量基准找好

C.朝某一侧大力拉伸时，只要把中部四个主夹具固定好就可以了

D.校正时要边测量边拉伸

- 17.拉伸时，塔柱链条的正确操作方法是（  ）。

A.所有链节呈一条线

B.链条在塔柱顶杆锁紧窝锁紧

C.链条尾部拴在导向环手轮上

D.要使用推荐型号和级别的拉伸链条

- 18.车身修理完毕后，某些部件上还存在应力，可能是（  ）。

A.由板件的变形造成

B.由过度加热造成

C.由不正确的焊接操作造成

D.由不理想的应力集中造成

19.根据《机动车维修服务规范》的规定，结算交车时，业务接待员以书面记录形式告知客户的内容有（     ）等。

A、维修作业项目、配件材料使用、维修竣工检验情况

B、出厂注意事项、质量保证期

C、收费标准、维修费用及费用超出的解决方式

D、返修与抱怨处理流程

20.按照《机动车维修服务规范》的规定，机动车维修经营者应执行的制度有（    ）。

A、《机动车维修竣工出厂合格证》

B、车辆返修

C、客户抱怨处理

D、采购配件登记和配件检验分类

21.按照《机动车维修服务规范》的规定，完成结算手续后，业务接待员为客户办理出门手续时，应交付车辆钥匙、客户寄存物品和（    ）。

A、客户支付费用后剩余的维修材料

B、更换下的配件

C、机动车维修结算清单

D、维修发票

22 .在汽车制造中采用的防腐蚀措施有（  ）。

A.采用有涂层的钢或镀锌板

B.化学清洗或冲洗

C.使用油漆

D.使用防腐蚀材料

23.车身修理时，导致防腐蚀失效的原因有有（  ）。

A.油漆膜失效

B.碰撞损坏

C.焊接修理过程

D.环境等的电化学腐蚀

24.车身上需要进行防腐蚀处理的部位有（  ）。

A.裸露的内表面

B.裸露的接头

C.裸露的外表面

D.封闭的内表面

25.在更换风窗玻璃要遵守和有关注意事项和安全规则有（  ）。

A.座椅、仪表板盖上防护罩

B.切割玻璃时戴上皮手套以防割伤

C.戴上护目镜以防玻璃碎片飞入眼中

D.涂黏合剂时戴上塑料手套，防止黏合剂黏到皮肤上

26.在更换风窗玻璃时要先拆除（  ）。

A.内部或外部的嵌条

B.车身立柱外板

C.内装饰板

D.仪表板

27.修理装饰件的注意事项有（  ）。

A.在拆下塑料卡夹之前一定要拆下所有隐藏部位的金属螺钉

B.使用叉状工具伸到装饰件后面，力量应作用在卡夹头部或附近，避免装饰件断裂

C.断开蓄电池及各种线束，避免造成线束短路

D.从顶部开始按顺序拆卸装饰件。

28.车身塑料件的焊接修理方法有（   ）。

A.热空气塑料焊接

B.无空气塑料焊接

C.超声波塑料焊接

D.高电压强电流塑料焊接

29.影响塑料件黏结强度的因素有（  ）。

A.表面清洁不彻底

B.黏结面积太大

C.黏合剂不均匀

D.固化时间过长

30.为了识别和维修方便，世界上许多生产商在汽车塑料零件在背面的一个椭圆标记内印（  ）。

A.国际标准号

B.ISO码

C.缩略语

D.环保标识

31.关于镀锌钢材焊接，下列说法正确的有（  ）。

A.和无镀层的钢材相比，镀锌钢材的焊接熔深略浅

B.对接焊时需要底部的直角边缘间隙稍大

C.焊接时应使焊枪左右摆动

D.焊接时不必将锌清除掉

32.关于等离子切割的使用，下列说法正确的有（  ）。

A.搭铁夹地连接处应尽量靠近切割部位

B.在等离子弧被触发以前，应先将切割喷嘴与工件上一个导电的部分相接触

C.当等离子弧被触发后，不需要再使切割喷嘴与工件保持接触

D.喷嘴与工件保持接触会使切割更容易进行

33.等离子切割能够切割绝大部分金属和非金属材料，其原因是（  ）。

A.瞬间能加热和熔化被切割的金属却不会使金属板过热

B.借助内部或外部的高速气流吹走熔化的材料

C.靠熔化来切割材料

D.靠氧化来切割材料

34.在进行车身板件更换技术时，不能割断的有（     ）。

A.可能降低乘客安全性的吸能区区域

B.降低汽车性能的区域

C.影响关键尺寸的地方

D.所有结构性板件

35.车身构件分割时，注意事项有（  ）。

A.要避开构件中一些“孔”

B.不要切穿任何内部加强件

C.应避开支承点

D.要避开座椅安全带在地板中的固定点

36.拆卸车身结构板件时，去除焊点的方法有（  ）。

A.钻除焊点

B.焊枪切除焊点

C.錾除焊点

D.用高速磨削砂轮磨除焊点

37.铆钉连接适用于（  ）。

A.车身上不同材料之间

B.铝合金

C.不能用焊接的部位（如油箱附近）

D.不常拆卸的部位

38.关于钢板收缩，下列说法正确的有（  ）。

A.校正过量收缩的方法是用重铁锤在垫铁上敲击法拉伸最后一次的收缩

B.最后一次收缩通常是造成过量收缩的直接原因

C.电极触头收缩时同样会破坏金属板背面的防腐层

D.碳棒对最高拱形部位进行收缩时不用湿抹布冷却

39.采用热收缩的方法校正铝板和钢板时，下列说法正确的有（  ）。

A.校正钢板时，必须尽量避免加热

B.校正铝板时，必须利用加热的方法来恢复可塑性

C.校正铝板时，必须尽量避免加热

D.校正钢板时，必须利用加热的方法来恢复可塑性

40.铝板收缩时可以用（  ）。

A.等离子弧

B.外形修复机碳棒

C.外形修复机电极触头

D.收缩锤

41.惰性气体保护焊，烧穿的原因有（  ）。

A.焊接电流太大

B.两块金属之间的坡口槽太宽

C.焊枪移动速度太慢

D.焊枪到板件之间的距离太短

42.点焊的强度取决于（  ）。

A.点焊的间距（两个焊点之间的距离）

B.边缘距离（焊点到金属板边缘的距离）

C.点焊的顺序

D.点焊的类型

43.进行惰性气体保护焊时，调整保护气体的流量应根据（  ）。

A.喷嘴和板件之间的距离

B.焊接速度

C.焊接件材质

D.焊接环境

44.惰性气体保护焊熔深不足的原因主要有（  ）。

A.电流太小

B.电弧过长

C.焊丝端部没有对准两层金属板的对接位置

D.槽口太小

45.电阻点焊焊接电流的大小，决定因素有（  ）。

A.金属的厚度

B.电极臂长度

C.电缆线长度

D.操作者水平

46.产生过度拉伸的原因一般有（  ）。

A.在修复中没有遵循“先里后外”的拉伸原则

B.在修复中没有遵循“先外后里”的拉伸原则

C.在校正过程中没有经常地、精确地测量拉伸部位的尺寸

D.在校正过程中存有经常地、精确地测量拉伸部位的尺寸

47.关于制订修理（拉伸）程序时，应遵循基本规则有（  ）。

A.最后出现的损坏要先修理

B.最先出现的损坏要最后修理

C.以碰撞方向相反的方向来设计拉伸校正顺序

D.先外后里

48.车辆在校正平台拉伸时，下列说法正确的是（  ）。

A.车辆拉伸的过程中是不能有位移的

B.使用机械式测量系统时，在测量过程中，测量基准一旦发生变化，必须重新找到测量基准后才能进行测量

C.使用全自动电子测量系统，在测量过程中，测量基准发生变化，不需要进行基准的找正

D.使用全自动电子测量系统，在测量过程中，车辆在拉伸的过程中可以有位移

49.汽车在进行拉伸校正前，保护措施主要有（  ）。

A.拆卸或盖住内部部件(座位、仪表、车垫等)

B.焊接时用隔热材料盖住玻璃、座位、仪表和车垫

C.拆除车身外面的部件时，用棉布或保护带保护车身以防擦伤

D.整体式车身在平台式车身校正仪上固定时至少需要四个以上的固定点

50.关于测量的基准，下列说法正确的有（  ）。

A.高度基准一般使用车身校正仪的平台

B.宽度中心面是车辆的中心面与测量系统的中心面重合或平行

C.长度的基准在车身上

D.长度基准一般使用车身校正仪的平台